北京科技大学实验报告

学院：计算机与通信工程学院             专业：计算机科学与技术                            班级：计1503

41503302, 41503365

41524189, 61562038

唐誉源，杨博铭蒋晓桐，钠力

姓名：                                         学号：                                                  实验日期：2017 年12月 15 日

实验名称：

RIP路由实验

实验目的：

理解动态路由协议的基本配置方法。

掌握距离向量算法的基本思想。

学习 RIP 协议的配置方法。

实验仪器：

3台路由器。

2台PC机。

网线若干。

实验原理：

Internet 划分成不同的自治系统（Autonomous System， 简称 AS），每个 AS 由单一的管理机构决定内部的路由选择策略，在 AS 之间使用另外的路由交换方式。一般在 AS 内部使用的路由选择协议叫做 IGP，或者叫做 Intra-AS 协议；在自治系统之间交换路由信息的协议叫做 EGP，或者叫做 Inter-AS 协议。现在 Internet 上主要采用的 EGP 叫做 BGP。

常用的 IGP 有 RIP、 OSPF、 IS-IS 以及 Cisco 设备使用的 EIGRP 等等。这里简要介绍 RIP 协议，下一章介绍 OSPF 协议。

RIP（ Routing Information Protocol）协议标准包括只支持分类 IPv4 地址的的 RIPv1（RFC1058）和支持无类 IPv4 地址的 RIPv2（RFC2453）以及支持 IPv6 的 RIPng（RFC2080）三个版本。

RIP 采用距离向量算法（Bellman-Ford 算法），以跳数（hop count）为度量（metric）。

（1） 直连网络的 metric 为 1。到目的网络的最大 metric 为 15， 16 表示不可达。

（2） 假设路由器 R0 收到 n 个邻居路由器 R1，……， Rn 发出的到目的网络 D 的 metric，记为<D, Mi>（ i=1, ……, n），如果 Mk 最小，则 Rk 作为下一跳，自己到 D 的 metric 为 Mk+1。

RIP 报文格式：

图 1 RIP报文格式

命令：1 为请求报文；2 为响应报文。

版本：1 为 RIPv1；2 为 RIPv2

地址族标识：值为 2，表示 Internet 地址族。

路由标记：标记外部路由，由非 RIP 协议实体来识别。

IP 地址：路由条目的目的地址，可以是地址块或主机地址，由子网掩码来说明。

子网掩码：用来对 IP 地址进行附加说明，和 IP 地址一起构成目的前缀。 RIPv1 中0。

下一跳：可选的更好的下一跳（参见 RFC2453 Appendix A）。 RIPv1 中为 0。

度量：到目的的跳数。

在缺省情况下， RIP 以 30 秒为周期向邻居发开响应报文；如收到邻居的请求报文，则应立即发开响应报文。 假设有“目的为 N，下一跳为 R”的路由， 经过 180 秒未收到关于 N的任何更新信息，将该路由的 metric 置为 16（不可达），如果再经 120 秒后仍未收到该路由的任何更新信息，则在路由表中删除该路由。

因为距离向量算法只和邻居交换信息，对目标采用估值等做法，会产生收敛慢、“坏消息传得慢”和“累加到无穷”等问题，一般采用“水平分割”（split-horizon）、“毒性反转”（poison-reverse，也叫带毒性反转的水平分割）、“触发更新”（triggered update）等方法提高可靠性。

水平分割：如果某路由条目下一跳是某邻居，则在向该邻居发开更新报文时不包含该路由条目信息。

毒性反转：如果某路由条目下一跳是某邻居，则在向该邻居发开更新报文时将该路由条目的 metric 值置为 16。

触发更新：如果路由表发生改变（增加、删除或更新路由），立即发开更新报文而不等默认更新周期到来。

实验内容与步骤：

- 细化的拓扑结构

图 2 实验连接图

- 设计内容

  - 网络地址设计

按照拓扑结构设计为组内各端口设置IP地址

| 设备 | 接口 | IP地址 |
| --- | --- | --- |
| 10A | 网络实验网卡 | 10.10.10.1 |
| R1 | 以太网口1 | 10.10.10.2 |
|  | 以太网口2 | 20.20.20.1 |
| R2 | 以太网口1 | 20.20.20.2 |
|  | 以太网口2 | 30.30.30.1 |
| R3 | 以太网口1 | 30.30.30.2 |
|  | 以太网口2 | 40.40.40.2 |
| 10B | 以太网口2 | 40.40.40.1 |

  - 配置命令

R1> enable ！配置路由器R1 R1# config R1(config)# interface Gi 0/0 ！配置网口1 R1(config-if)# ip address 10.10.10.2 255.255.255.0 R1(config-if)# exit R1(config)# interface Gi 0/1 ！配置网口2 R1(config-if)# ip address 20.20.20.1 255.255.255.0 R1(config-if)# exit

R2> enable ！配置路由器R2 R2# config R2(config)# interface Gi 0/0 ！配置网口1 R2(config-if)# ip address 20.20.20.2 255.255.255.0 R2(config-if)# exit R2(config)# interface Gi 0/1 ！配置网口2 R2(config-if)# ip address 30.30.30.1 255.255.255.0 R2(config-if)# exit

R3> enable ！配置路由器R3 R3# config R3(config)# interface Gi 0/0 ！配置网口1 R3(config-if)# ip address 30.30.30.2 255.255.255.0 R3(config-if)# exit R3(config)# interface Gi 0/1 ！配置网口2 R3(config-if)# ip address 40.40.40.2 255.255.255.0 R3(config-if)# exit

图 3 10A的IP地址设置

图 4 10B的IP地址设置

实验数据：

图 5 路由器R2的路由表

图 5 路由器R3的路由表

图 7 10B ping 10A示意图

实验数据处理：

- RIPV2报文抓取分析

从图中深色部分开始才是RIPV2报文，前面都是更高层的包装报头，此处不在详细分析。

RIPV2 报文头部分：

02表示表示命令为2，是响应报文。

02表示版本号为2，即RIP协议版本为RIPV2。

00  00为零

00  02 为 地址族标识，为2，标识Internet地址族。

00  00为0，标记外部路由，由非RIP协议实体来识别

0a  00  00  00  为路由条目的目的地址，即10.0.0.0

ff  00  00  00为对应的子网掩码，即255.0.0.0

00  00  00  00 为下一跳地址，此处为直连网络，不经过其他路由，所以为零

00  00  00  01表示到目的的跳数，此处目的为直连网络，所以数值为1

后面的其他路由条目同理

实验结果与分析：

  - 本次实验进行了RIP协议的应用，通过配置路由器、PC机的各端口IP地址，各协议的内容比较成功的进行了实验，也抓取到相应的数据包。RIP协议实验中，正确的配置IP地址和协议内容，可以将两台PC机连通，并在所抓数据包中获取从源地址到目的地址的跳数。同时，通过对RIP更新报文的分析，帮助我们更好的理解了RIP协议。

  - 本次实验的重点在于理解RIP协议和掌握RIP的相关配置命令，因为其作为一种动态路由选择协议，而且基于距离矢量算法，使用“跳数”来衡量达到目标地址的路由距离。所以，在配置过程中要使用network命令时，对应的网络地址是子网网段的地址。RIP在信息交换时，仅与自己相临的路由器交换信息，因此也存在一些不足，在今后的实验中，我们都需要辩证的选择最合适的路由协议去适应实际的网络

思考题：

- RIP 协议数据被封装在什么传输层协议中？该传输层协议使用什么端口号

（port number）标识 RIP 进程？

RIP协议使用传输层的用户数据报UDP进行传送，使用UDP的端口520。

- RIPv2 路由更新报文（响应报文）的目的 IP 地址是多少？这是一个什么

类型的地址？ 目的 MAC 地址是多少，这是什么类型的 MAC 地址？

RIP路由更新报文的目的IP是224.0.0.9，是一个D类型地址；目的MAC地址是01 00 5e 00 00 09，是一个固定MAC地址，用来表示IP地址224.0.0.9的组播信息的MAC地址，是广播类型的地址。

（3） 假定路由器 A 的路由表有如下的项目， 现 A 先后收到从邻居 B 和 C 发来的路由通告。请回答问题。

a. 求出路由器 A 更新后的路由表。

b. A 与两个邻居之间是通过点对点的链路相连吗？为什么？

A 的路由表

| Destination | Next hop | Metric |
| --- | --- | --- |
| N1 | B | 2 |
| N2 | - (directly connected) | 1 |
| N3 | C | 2 |
| N4 | C | 7 |
| N5 | B | 8 |

B 向 A 发送的路由信息            C 向 A 发送的路由信息

a.

A更新后路由表

| Destination | Next hop | Metric |
| --- | --- | --- |
| N1 | B | 2 |
| N2 | - (directly connected) | 1 |
| N3 | C | 2 |
| N4 | B | 4 |
| N5 | C | 5 |

b.A与两个邻居之间是通过点对点链路连接的，因为A、B、C到达N2的链路数都为1.

北京科技大学实验报告

学院：计算机与通信工程学院             专业：计算机科学与技术                            班级：计1503

41503302, 41503365

41524189, 61562038

唐誉源，杨博铭蒋晓桐，钠力

姓名：                                         学号：                                                  实验日期：2017 年12 月  1  日

实验名称：

OSPF协议实验

实验目的：

深入理解路由。掌握默认路由功能。

理解OSPF协议的配置方法

实验仪器：

四台路由器。

两台交换机。

网线若干。

PC机若干。

实验原理：

OSPF报头及各种报文格式

Version：版本字段，占1个字节，指出所采用的OSPF协议版本号，目前最高版本为OSPF v4，即值为4（对应二进制就是0100）。

Packet Type：报文类型字段，标识对应报文的类型。前面说了OSPF有5种报文，分别是：Hello报文、DD报文、LSR报文、LSU报文、LSAck报文。具体将在下面各小节介绍。

Packet Length：包长度字段，占2个字节。它是指整个报文（包括OSPF报头部分和后面各报文内容部分）的字节长度。

Router ID：路由器ID字段，占4个字节，指定发送报文的源路由器ID。

Area ID：区域ID字段，占4个字节，指定发送报文的路由器所对应的OSPF区域号。

Checksum：校验和字段，占2个字节，是对整个报文（包括OSPF报头和各报文具体内容，但不包括下面的Authentication字段）的校验和，用于对端路由器校验报文的完整性和正确性。

AuType：认证类型字段，占2个字节，指定所采用的认证类型，0为不认证，1为进行简单认证，2采用MD5方式认证。

Authentication：认证字段，占8个字节，具体值根据不同认证类型而定：认证类型为不认证时，此字段没有数据，认证类型为简单认证时，此字段为认证密码，认证类型为MD5认证时，此字段为MD5摘要消息。

图 8 Hello报文格式

图 9 DD报文格式

图 10 LSR报文格式

图 11 LSU报文格式

图 12 LSAck报文格式

实验内容与步骤：

- 细化的拓扑结构

图 13 实验室整体OSPF连接图

图 14 组内端口连接和IP分配详情

- 设计内容

  - 网络地址设计

按照拓扑结构设计为组内各端口设置IP地址

| 设备 | 接口 | IP地址 |
| --- | --- | --- |
| R1 | 以太网口1 | 10.0.0.10 |
|  | 串口 | 101.0.0.1 |
| R2 | 以太网口1 | 102.0.0.2 |
|  | 串口 | 101.0.0.2 |
| R3 | 以太网口1 | 102.0.0.2 |
|  | 以太网口2 | 104.0.0.1 |
|  | 串口 | 103.0.0.1 |
| R4 | 以太网口1 | 102.0.0.3 |
|  | 以太网口2 | 105.0.0.1 |
|  | 串口 | 103.0.0.2 |
| 10B | 网络实验网卡 | 104.0.0.2 |
| 10C | 网络实验网卡 | 105.0.0.2 |

  - 配置命令

R1> enable ！配置路由器R1 R1# config R1(config)# interface Gi 0/0 ！配置网口1 R1(config-if)# ip address 10.0.0.10 255.0.0.0 R1(config-if)# exit R1(config)# interface S 2/0 ！配置串口 R1(config-if)# ip address 101.0.0.1 255.0.0.0 R1(config-if)# clockrate 64000 R1(config-if)# exit R1(config)# route ospf 1 ！开启OSPF R1(config-router)# network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0 R1(config-router)# network 101.0.0.0 0.255.255.255 area 10

R2> enable ！配置路由器R2 R2# config R2(config)# interface Gi 0/0 ！配置网口1 R2(config-if)# ip address 102.0.0.1 255.0.0.0 R2(config-if)# exit R2(config)# interface S 2/0 ！配置串口 R2(config-if)# ip address 101.0.0.2 255.0.0.0 R2(config-if)# exit R2(config)# route ospf 1 ！开启OSPF R2(config-router)# network 101.0.0.0 0.255.255.255 area 10 R2(config-router)# network 102.0.0.0 0.255.255.255 area 10

R3> enable ！配置路由器R3 R3# config R3(config)# interface Gi 0/0 ！配置网口1 R3(config-if)# ip address 102.0.0.2 255.0.0.0 R3(config-if)# exit R3(config)# interface Gi 0/1 ！配置网口2 R3(config-if)# ip address 104.0.0.1 255.0.0.0 R3(config-if)# exit R3(config)# interface S 2/0 ！配置串口 R3(config-if)# ip address 103.0.0.1 255.0.0.0 R3(config-if)# exit R3(config)# route ospf 1 ！开启OSPF R3(config-router)# network 102.0.0.0 0.255.255.255 area 10 R3(config-router)# network 103.0.0.0 0.255.255.255 area 10 R3(config-router)# network 104.0.0.0 0.255.255.255 area 10

R4> enable ！配置路由器R4 R4# config R4(config)# interface Gi 0/0 ！配置网口1 R4(config-if)# ip address 102.0.0.3 255.0.0.0 R4(config-if)# exit R4(config)# interface Gi 0/1 ！配置网口2 R4(config-if)# ip address 105.0.0.1 255.0.0.0 R4(config-if)# exit R4(config)# interface S 2/0 ！配置串口 R4(config-if)# ip address 103.0.0.2 255.0.0.0 R4(config-if)# exit R4(config)# route ospf 1 ！开启OSPF R4(config-router)# network 102.0.0.0 0.255.255.255 area 10 R4(config-router)# network 104.0.0.0 0.255.255.255 area 10 R4(config-router)# network 105.0.0.0 0.255.255.255 area 10

10B的地址设置（10C同理）

图 15 10B的IP地址设置

实验数据：

图 16 抓取的OSPF包展示

图 17 R1——show ip route

图 18 R1——show ip ospf interface gi0/0

图 19 R1——shwo ip ospf database router

图 20 R1——show ip ospf database

图 21 R1——show ip ospf interface s2/0

图 22 R1——show ip ospf interface s2/0

图 23 R1——show ip ospf

图 24 R1——show ip route

实验数据处理：

- OSPF报文抓取分析

从图中深色部分开始才是OSPF报文，前面都是更高层的包装报头，此处不在详细分析。

OSPF 报文头部分：

02表示版OSPF的版本号

- 为报文类型字段，标识对应报文的类型，此处 为Hello包

00  2c 为包长度字段44，整个报文（包括后面各报文内容部分）的字节长度

67  00  00  02 为Route地址字段103.0.0.2，指定发送报文的源路由器ID

00  00  00  0a 为Area  ID字段 10，指定发送报文的路由器所对应的OSPF区域号

2c  91 为校验和字段0x2c91，用于对端路由器校验报文的完整性和正确性

00  00为认证类型字段，0为不认证，1为进行简单认证，2采用MD5方式认证

00  00  00  00为认证字段，具体值根据不同认证类型而定，不认证时没有数据

Hello报文内容

ff  00  00  00 为发送Hello报文接口所在的子网掩码

00  0a 指定发送Hello报文的时间间隔，默认为10秒

02可选项，包括E:允许泛洪AS-external-LAS；MC：允许转发IP组皤报文；N/P：允许处理Type 7 LSA; DC：允许处理按需链路

01 指定DR优先级，默认为1。如果设为0，则表示本路由器不参与DR/BDR选举

00  00  00  28 指定路由器失效时间，默认为40秒。如果在此时间内没有收到邻居路由器发来的Hello报文，则认为该邻居路由器已失效

69  00  00  01 指定DR的接口IP地址

00  00  00  00 指定BDR的接口IP地址

- 路由表分析

以路由器R1 的路由表为例进行分析

由图可见，R1有两个直连IP地址(

符号：C	10.0.0.10	101.0.0.1  （手动设置的）

第10组内部的OSPF的区域内路由（均为10*开头）

符号：O	102.0.0.0	103.0.0.0	104.0.0.0	105.0.0.0

OSPF的区域间路由（和第7，8，12小组进行了互联）

符号：O  IA	71.0.0.0	72.0.0.0	74.0.0.0

82.0.0.0	83.0.0.0	84.0.0.0	85.0.0.0

121.0.0.0

实验结果与分析：

  - 本次实验进行了OSPF协议的应用，通过对路由器、PC机的端口IP地址配置，对OSPF协议进行配置，先实现了小组内网络的连通，再通过外网口的连接，实现了和其他小组的连通。通过抓包软件分析，我们得到了OSPF协议的数据包，以及路由器的路由表。经过数据的分析，对于OSPF协议内容有了更深的理解。

  - 实验中有一个难以抓到的LSA包，只出现在OSPF第一次传播的时候，后面就只进行定时的Hello包传递信息，因为操作匆忙而且网络接线后面也有所改动，因此很遗憾没有在抓包软件中发现LSA包的信息，今后的实验当中若是有机会再次实验，将更加严谨细致地进行每一步实验，争取不错过每一个有效的实验现象。

思考题：

- 实验步骤中第 6 步增加配置后，路由表发生了什么变化？

由原先的3条OSPF路由协议减少为一条。

第六步增加后

（2） 在图 6-3 所示的图中，如果有一个主机尝试 ping 与另一区域内的主机，试确定封装 ICMP echo 报文的 IP 分组走过的路线，并写出路线上所匹配的路由。

假设area10的与路由器R4相连的10C尝试ping area7的与路由器相连的PC机，会经过area10的R4—R2—R1—area 7 的R1—R2—R4

（3） 写出路由器 R4 生成的 Router-LSA。

| Link ID | ADV Router | Age | Seq# | CkSum | Link count |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101.0.0.1 | 101.0.0.1 | 303 | 0x80000007 | 0x8b49 | 2 |
| 102.0.0.1 | 102.0.0.1 | 1650 | 0x80000005 | 0xdf79 | 3 |
| 104.0.0.1 | 104.0.0.1 | 1724 | 0x80000009 | 0x07fa | 4 |
| 105.0.0.1 | 105.0.0.1 | 1720 | 0x80000009 | 0x19e4 | 4 |

（4） 写出 R2、 R3 和 R4 之间网络的 Network-LSA，并指明它是哪个路由器产生的？

| Link ID | ADV Router | Age | Seq# | CkSum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 102.0.0.3 | 105.0.0.1 | 1720 | 0x80000002 | 0xe35d |

是路由器R3产生的